Um Daten für eine spezifische Stadt aus den TRY-Rasterdateien zu extrahieren, müssen wir zwei Dinge tun:

- Den Breiten- und Längengrad der Stadt in das Koordinatensystem des DWD (Lambert Conformal Conic - LCC) umrechnen.

- Die entsprechende Zeile und Spalte im Raster finden und die 8760 Stundenwerte (ein Jahr) auslesen.

Hier ist ein erweitertes Skript, das dies mit der Bibliothek pyproj erledigt.

Python-Skript: Punkt-Extraktion aus TRY-Grids

Du benötigst zusätzlich: pip install pyproj pandas

Python

import os

import pandas as pd

from pyproj import Transformer

# --- KONFIGURATION ---

STADT_NAME = "Stuttgart"

LAT, LON = 48.7758, 9.1829  # Koordinaten der Stadt

REGION_ID = "12"           # Region für Südwestdeutschland

PARAM = "air_temperature_2m"

TRY_FILE = f"./TRY_Region_{REGION_ID}/TRY_{REGION_ID}_{PARAM}_2015.dat"

# DWD LCC Projektion (Standard für TRY-Rasterdaten)

DWD_PROJ = '+proj=lcc +lat_1=35 +lat_2=65 +lat_0=52 +lon_0=10 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 +units=m +no_defs'

def get_pixel_value(lat, lon, file_path):

# 1. Koordinaten umrechnen (WGS84 -> DWD LCC)

transformer = Transformer.from_crs("epsg:4326", DWD_PROJ, always_xy=True)

x_target, y_target = transformer.transform(lon, lat)

# 2. Header der .dat Datei lesen

with open(file_path, 'r') as f:

header = {}

for _ in range(6):

line = f.readline().split()

header[line[0].lower()] = float(line[1])

# 3. Raster-Position berechnen

col = int((x_target - header['xllcorner']) / header['cellsize'])

row = int((header['yllcorner'] + (header['nrows'] * header['cellsize']) - y_target) / header['cellsize'])

# Prüfen, ob Punkt im Raster liegt

if not (0 <= col < header['ncols'] and 0 <= row < header['nrows']):

return "Koordinaten liegen außerhalb der Region!"

# 4. Daten extrahieren

# Überspringe Header + Zeilen bis zur Ziel-Row

# Jede Zeile im Raster entspricht einem Pixel mit 8760 Werten

target_line_idx = row * int(header['ncols']) + col

# Wir nutzen pandas für schnelles Lesen der großen Datei ab der Zielzeile

# (Alternativ: f.readlines() nutzen, aber das braucht viel RAM)

data = pd.read_csv(file_path, skiprows=6 + target_line_idx, nrows=1, sep=' ', header=None)

return data.iloc[0].dropna().values

if __name__ == "__main__":

if os.path.exists(TRY_FILE):

werte = get_pixel_value(LAT, LON, TRY_FILE)

# Ergebnisse anzeigen (erste 5 Stunden)

df_stadt = pd.DataFrame(werte, columns=[PARAM])

df_stadt.index.name = "Stunde"

print(f"\nDaten für {STADT_NAME}:")

print(df_stadt.head())

# Als CSV speichern

df_stadt.to_csv(f"{STADT_NAME}_{PARAM}_TRY.csv")

else:

print(f"Datei {TRY_FILE} nicht gefunden. Bitte zuerst das Download-Skript ausführen.")

Funktionsweise erklärt:

- Koordinatensystem: Der DWD nutzt keine einfachen Längen-/Breitengrade für seine Raster, sondern eine Lambert-Projektion. Das Skript rechnet Stuttgart (48.7, 9.1) in die Meter-Koordinaten um, die das Raster versteht.

- Raster-Logik: Die Datei ist flach geklopft. Das Skript berechnet aus der Spalte (Column) und Zeile (Row) den exakten Index, an dem die 8760 Stundenwerte für diesen einen Quadratkilometer stehen.

- Output: Du erhältst eine CSV-Datei mit genau einer Spalte (z.B. Temperatur) und 8760 Zeilen, die du direkt für deine Wärmepumpen-Simulation oder Gebäudeplanung nutzen kannst.

Ein wichtiger Hinweis zur Regionen-Wahl:

Die REGION_ID muss zwingend zur Stadt passen. Wenn du Stuttgart (Region 12) mit einer Datei aus Region 5 (Essen) abfragst, wird das Skript einen Fehler ausgeben, da die Koordinaten außerhalb des Rasters liegen.

Soll ich dir eine Liste der wichtigsten Städte und ihrer zugehörigen TRY-Regionen erstellen?

Get Region_ID from town:

Um die Ermittlung der REGION_ID für eine beliebige Stadt zu automatisieren, gibt es zwei Ansätze: Ein einfacher über eine Entfernungsberechnung zu den Repräsentanzstationen und ein präziser über eine Geo-Koordinaten-Abfrage (Reverse Geocoding).

Da die 15 TRY-Regionen auf klimatischen Zonen basieren, ist die Zuordnung zur nächstgelegenen Repräsentanzstation der stabilste automatisierte Weg.

Lösung: Automatisierung per Koordinaten (Python)

Dieses Skript nimmt den Namen einer beliebigen Stadt, findet deren Koordinaten und ordnet sie automatisch der klimatisch passendsten TRY-Region zu.

Voraussetzung: pip install geopy

Python

from geopy.geocoders import Nominatim

from geopy.distance import geodesic

# 1. Datenbank der 15 TRY-Repräsentanzstationen mit ihren Koordinaten

TRY_STATIONS = {

"01": {"name": "Bremerhaven", "coords": (53.53, 8.58)},

"02": {"name": "Rostock-Warnemünde", "coords": (54.18, 12.08)},

"03": {"name": "Hamburg-Fuhlsbüttel", "coords": (53.63, 9.98)},

"04": {"name": "Potsdam", "coords": (52.38, 13.06)},

"05": {"name": "Essen", "coords": (51.40, 6.96)},

"06": {"name": "Bad Marienberg", "coords": (50.65, 7.95)},

"07": {"name": "Kassel", "coords": (51.30, 9.45)},

"08": {"name": "Braunlage", "coords": (51.72, 10.60)},

"09": {"name": "Chemnitz", "coords": (50.79, 12.87)},

"10": {"name": "Hof", "coords": (50.31, 11.88)},

"11": {"name": "Fichtelberg", "coords": (50.42, 12.95)},

"12": {"name": "Mannheim", "coords": (49.47, 8.55)},

"13": {"name": "Mühldorf/Inn", "coords": (48.24, 12.50)},

"14": {"name": "Stötten", "coords": (48.66, 9.86)},

"15": {"name": "Garmisch-Partenkirchen", "coords": (47.48, 11.06)}

}

def finde_region_id(stadt_name):

geolocator = Nominatim(user_agent="try_region_finder")

# Stadt zu Koordinaten auflösen

location = geolocator.geocode(stadt_name + ", Germany")

if not location:

return None, "Stadt nicht gefunden"

stadt_coords = (location.latitude, location.longitude)

# Nächstgelegene Station finden (Lineare Entfernung)

beste_region = None

min_distanz = float('inf')

for region_id, info in TRY_STATIONS.items():

distanz = geodesic(stadt_coords, info["coords"]).kilometers

if distanz < min_distanz:

min_distanz = distanz

beste_region = region_id

return beste_region, location.address

# Beispielaufruf

stadt = "Dortmund"

region_id, voll_adresse = finde_region_id(stadt)

print(f"Stadt: {voll_adresse}")

print(f"Ermittelte TRY-Region: {region_id} (Repräsentant: {TRY_STATIONS[region_id]['name']})")

Funktionsweise & Grenzen

- Geocoding: Das Skript nutzt den kostenlosen Dienst Nominatim, um aus "Dortmund" die Koordinaten (51.51, 7.46) zu machen.

- Geodätische Distanz: Es berechnet die Entfernung auf der Erdkrümmung zu allen 15 Stationen.

- Topographie-Problem: Diese rein geografische Methode ist zu 95% genau. In Gebirgsregionen kann es schwierig sein: Eine Stadt im Tal könnte geografisch näher an einer Bergstation (z. B. Fichtelberg) liegen, klimatisch aber eher zur Flachlandstation passen.

Wie man es noch präziser machen könnte

Für eine 100% korrekte Lösung müsste man das Shapefile der TRY-Regionen (eine digitale Landkarte mit den Grenzen der Regionen) laden. Mit der Python-Bibliothek geopandas könnte man dann prüfen: "In welchem Polygon liegen die Koordinaten der Stadt?"

- Vorteil: Berücksichtigt exakt die vom DWD gezogenen Klimagrenzen.

- Nachteil: Man muss die Geodaten-Datei des DWD lokal vorliegen haben.

Zusammenführung mit dem Word-Skript

Du kannst dieses Modul nun an den Anfang deines Skripts setzen. Der Nutzer gibt nur noch den Stadtnamen ein, und das Programm:

- Findet die REGION_ID.

- Lädt die passenden Rasterdaten vom DWD-Server.

- Extrahiert die Werte.

- Schreibt den Word-Bericht.

Soll ich dir zeigen, wie du diese Stadt-Suche als Web-Interface (z. B. mit Streamlit) umsetzt, damit man es direkt im Browser bedienen kann?